1. Исходные требования (из анализа)

- Одновременная работа до 50 пользователей, БД около 5 ГБ, файлы около 200 ГБ.

- Нужен рост данных в 2-3 раза за 5 лет.

- Нужна защита от сбоя питания и диска, а также ежедневный бэкап.

- Бюджет: образовательное учреждение, поэтому оптимальное соотношение цена/надёжность.

2. Сервер

| Критерий | Dell PowerEdge R250 | HPE ProLiant DL20 Gen11 | Самосборный сервер (Supermicro / ПК-платформа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Xeon E-2400 серии, 4-6 ядер | Xeon E-2400 серии, 4-6 ядер | Ryzen 5 / Xeon E, 6 ядер |
| ОЗУ | 32 ГБ ECC (до 128) | 32 ГБ ECC (до 128) | 32 ГБ (часто без ECC) |
| Диски | 2×SSD 480 ГБ (RAID 1) + 2×HDD 2 ТБ | аналогично | аналогично |
| Надёжность | Высокая, гарантия 3 года | Высокая, гарантия 3 года | Средняя, зависит от сборки |
| Удалённое управление | iDRAC | iLO | Обычно нет |
| Ориентировочная цена | 250-350 тыс. ₽ | 280-380 тыс. ₽ | 120-180 тыс. ₽ |

Выбор: Dell PowerEdge R250 (или аналог). У него ECC-память, RAID, удалённое управление и гарантия. Для критичной базы читателей надёжность важнее экономии. Самосбор дешевле, но без поддержки производителя, и простой обойдётся дороже.

3. Рабочие станции библиотекаря (2 шт.)

| Критерий | Mini PC (Intel NUC-класса) | Моноблок 21,5" | Системный блок SFF |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Core i3 / i5 | Core i3 | Core i3 |
| ОЗУ / SSD | 8 ГБ / 256 ГБ | 8 ГБ / 256 ГБ | 8 ГБ / 256 ГБ |
| Занимаемое место | Минимум | Среднее | Среднее |
| Монитор | Отдельно | В комплекте | Отдельно |
| Цена | 35-45 тыс. ₽ | 45-60 тыс. ₽ | 35-50 тыс. ₽ |

Выбор: SFF-системный блок на Core i3 с SSD и отдельным монитором. Для веб-клиента АРМ мощности хватает, а замена отдельных компонентов дешевле.

4. Сетевое оборудование

| Критерий | MikroTik CRS326-24G-2S+ | TP-Link TL-SG2428P | Cisco CBS350-24T |
| --- | --- | --- | --- |
| Порты | 24×1 Гбит/с + 2 SFP+ | 24×1 Гбит/с (PoE+) + 4 SFP | 24×1 Гбит/с + 4 SFP |
| Управление | Да (RouterOS) | Да (VLAN, QoS) | Да |
| VLAN | Да | Да | Да |
| Сложность настройки | Выше | Средняя | Средняя |
| Цена | 20-25 тыс. ₽ | 25-35 тыс. ₽ | 50-70 тыс. ₽ |

Выбор: TP-Link TL-SG2428P. Это управляемый коммутатор с VLAN, сегментация сети в нём нужна для разделения серверного и клиентского сегментов, цена умеренная.

5. Сканеры штрихкодов (2 шт.)

| Критерий | Honeywell Voyager 1250g | Zebra DS2208 | Datalogic QuickScan QD2430 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | 1D лазерный | 2D имидж | 2D имидж |
| Интерфейс | USB | USB | USB |
| Чтение с экрана | Нет | Да | Да |
| Цена | 8-12 тыс. ₽ | 9-14 тыс. ₽ | 10-15 тыс. ₽ |

Выбор: Zebra DS2208. Он читает и 1D, и 2D-коды (в том числе с экрана телефона, если читатель покажет электронный билет), и стоит недорого.

6. Бесперебойное питание и резервное копирование

| Позиция | Вариант | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ИБП | APC Smart-UPS SMT1500I (1500 ВА) | Позволяет корректно завершить работу сервера и коммутатора при отключении питания |
| Резервное копирование | NAS Synology DS224+ с 2×4 ТБ (RAID 1) | Ежедневный бэкап БД и файлов по расписанию, копия отдельно от сервера |

7. Итоговая спецификация

| № | Оборудование | Кол-во | Примерная цена, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер Dell PowerEdge R250 (32 ГБ, SSD+HDD в RAID) | 1 | 300 000 |
| 2 | АРМ библиотекаря (SFF, Core i3) + монитор | 2 | 90 000 |
| 3 | Коммутатор TP-Link TL-SG2428P | 1 | 30 000 |
| 4 | Сканер штрихкодов Zebra DS2208 | 2 | 22 000 |
| 5 | ИБП APC Smart-UPS SMT1500I | 1 | 55 000 |
| 6 | NAS Synology DS224+ с дисками | 1 | 55 000 |
|  | Итого |  | около 550 000 |

Цены ориентировочные и зависят от поставщика и курса, перед сдачей лучше сверить их с актуальными прайсами (например, на сайтах поставщиков).

8. Вывод

Для АИС «Библиотека колледжа» подобран комплект оборудования, рассчитанный на 50 одновременных пользователей и рост данных на 5 лет. Серверное оборудование выбрано с упором на надёжность (ECC, RAID, удалённое управление), так как база читателей и журнал выдачи не должны теряться. Рабочие станции и периферия подобраны по принципу достаточности, а ИБП и NAS закрывают риски отключения питания и потери данных.